附件一、项目清单

X射线安全检查设备

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★检测标准 | 检测结果符合GB15208.1-2018 、GB15208.2-2018的相关要求（需要有公安部检测报告体现） |
| 2 | ★外壳防护等级 | 应符合GB/T4208-2017的规定，不低于IP20的要求 |
| 3 | ★设备安全 | a)设备应有明显的系统工作和射线发射显示装置（指示灯）； b)设备应在方便操作人员触及的位置装有紧急停止开关，一旦紧急情况发生，能立即切断设备X射线发生装置和输送系统的供电电源。紧急停止开关应使用黄底红色开关； c) 设备应配备适当额定值的电源过流保护装置，以防止由于内部元件失效或其他意外引起的过电流可能造成火灾的危险； d) 设备应设有钥匙开关和二次电源启动开关．钥匙开关应能清楚地识别 “通" ' "断” 位置； e)在X射线发射区的可拆卸射线防护部件上应装有安全防护联锁装置， 一 旦联锁装置断开，X射线应立即停止发射； f)设备应有操作人员身份确认功能； g）设备应对材料不确定区域进行灰度显示，对穿不透区域给予明显提示。（需要有公安部检测报告体现） |
| 4 | 接地电阻 | 接地线的颜色应是黄绿色，接地电阻不应超过0.1Ω |
| 5 | 图像连续显示 | 具备输送装置控制功能的单视角、双视角透射式设备，被检对象停在通道内任意位置，再次启动输送装置应保证X射线图像完整。 |
| 6 | 图像增强功能 | 增强显示图像局部细节。 |
| 7 | 图像放大 | 任意区域放大应不小于32倍。 |
| 8 | 图像回拉 | 应能按图像生成顺序连续调出不少于50幅的过检图像。 |
| 9 | 图像存储 | 所有图像应能自动存储存储容量≧200万幅 |
| 10 | ★线分辨力 | ≧0.0787mm（需要有公安部检测报告体现） |
| 11 | ★穿透分辨力 | ≧0.127mm（需要有公安部检测报告体现） |
| 12 | ★空间分辨力 | ≦0.8mm（需要有公安部检测报告体现） |
| 13 | ★穿透力 | ≧46mm（需要有公安部检测报告体现） |
| 14 | 输送装置 | 检查状态下的输送速度0.60m/s，正向连续运转10min内，横向位移1.0mm；反向连续运转30s内，横向位移1.0mm |
| 15 | ★单次检查剂量 | ≦1.0uGy（需要有公安部检测报告体现） |
| 16 | ★设备噪声 | ≦49dB(A)（需要有公安部检测报告体现） |
| 17 | 通道尺寸 | 500mm(宽）*300mm（高） |
| 18 | ★一键开关机 | 应能直接开启或关闭钥匙开关的方式实现一键关机（需要有公安部检测报告体现） |
| 19 | 图像显示功能检测 | X射线图像应能完整显示被检对象及内部物体的整体轮廓。 |
| 20 | ★启动时间 | ≦28S（需要有公安部检测报告体现） |
| 21 | ★超薄物体检验 | 能对0.051mm的标准塞尺进行扫描并成像。（需要有公安部检测报告体现） |
| 22 | 穿不透报警 | 检测到穿不透区域时，应能通过外置报警装置进行声光报警。 |
| 23 | 图像增强功能 | 通过调整图像的对比度，增强显示图像局部细节；应能对图像中较暗的区域进行增亮处理，使隐藏在厚物体后面的物体清晰显示，支持图像冻结功能。 |
| 24 | 图像回拉 | 设备应能对回拉的图像进行处理，并且不干扰包裹过安检机检查 |
| 25 | 图像存储 | 应能按照“先入先出”原则自动删除已保存的图像 |
| 26 | 图像导出 | 应能通过网络或USB接口导出安检图像，导出的图像应支持离机阅图。 |
| 27 | 危险品图像插入 | 应能在正常扫描生成的过包图像中随机插入危险物品或包裹图像，危险品图像应大于等于4000幅。 |
| 28 | 最大负载 | 大于等于200KG |
| 注：所有带★号的条款为主要技术参数，必须提供公安部检验报告复印件加盖厂家公章，否则视为不响应，开标现场检测报告原件备查。 |  |  |

安检门

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通道尺寸 | ≥1980(高) x 710(宽) x 910(深) |
| 2 | ★检测标准 | 设备需通过公安部检测中心按照GB 15210-2018标准检测，并提供公安部检验报告证明； |
| 3 | 重量 | ≤80KG，便于移动 |
| 4 | 工作环境 | －25℃～＋55℃ |
| 5 | ★外壳防护等级 | ≥IP53（室外型） |
| 6 | 操作授权 | 除了使用安检门必需的控制装置和工作参数外，其它影响探测性能的装置和参数都应加以保护，避免非授权人员擅自改动。 |
| 7 | 电源适应性试验 | AC:187V~242V 47.5Hz~52.5Hz 无需调整而能正常工作 |
| 8 | 开机自检功能 | 系统开机时应具有自检功能，并显示检测结果 |
| 9 | ★探测性能 | 符合混合类（I类、II类、III类）标准 |
| 10 | ★报警声音 | ≥94.1dB |
| 11 | 开机自动设置频率 | 两台以上门并排工作，开机时每台门具有自动设频功能，各台门能设置不同频率，避开相互干扰。 |
| 12 | ★探测区域内磁感应强度 | 在探测区域左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过14μT。 |
| 13 | 超大金属探测能力 | 能检测到10KG以上金属测试物，并指示相应的报警区位 |
| 14 | 防雨设计 | 采用进口防水合成纤维材料精制而成，可以在露天（雨地）正常工作。 |
| 15 | 防震设计 | 防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报警。 |
| 16 | ★门体分区 | 安检门可设置为6区、12区、18区三种报警模式。 |
| 17 | 探测灵敏度范围 | 灵敏度等级0～1999共2000级，能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级。所有区位都可检测到小到5毛硬币大到10Kg铁球的金属。 |
| 18 | ★按键和控制装置 | 按键和控制装置应操作灵活，手感明确，功能可靠。如果配有遥控器，则遥控距离应≥2m |
| 19 | 快速设置灵敏度 | 内存30个用于公检法司等政府机构和场馆、企业等用户所需的标准安检灵敏度和针对各种金属材料的探测程序，用户可通过快速设置功能一键设置。 |
| 20 | 排除小件金属功能机 | 携带需要排除的小件金属通过安检门2—3次，就可以自动设置好需要排除这件金属样品的各区的灵敏度值。 |
| 21 | 通行速度 | 测试人以0.2m/s～2.0m/s的速度通过安检门，安检门能准确记录通过人数。 |
| 22 | ★报警响应时间 | 应报警测试物进入探测区1s内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应≤1s |
| 23 | ★参数存储 | 金属门应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变 |
| 24 | ★稳定工作时间 | 稳定工作时间应≥24h，待机期间不应出现误报警 |
| 25 | 计数功能 | 安检门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零 |
| 26 | ★报警显示 | 颜色应用红色，且与非报警显示有区别。如有分区探测功能，分区定位应一目了然，位置准确。 |
| 27 | 断电保护功能 | 系统应配备内置锂电池，当使用市电供电时，应能自动对电池充电，当市电断电时，系统应能自动切换到备用电池，并维持系统工作10小时以上。 |
| 28 | 抗相互干扰功能 | 以大于等于0.5m外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作。 |
| 注：所有带★号的条款为主要技术参数，必须提供公安部检验报告复印件加盖厂家公章，否则视为不响应，开标现场检测报告原件备查。 |  |  |

注：1、“★”需逐条实质性响应，不允许负偏离。

2、供应商需对项目清单内所有类别完全响应，不能完全响应视为无效处理。

3、最终成交价为含税包干价，包括但不限于安装、调试、人工费、运费等。

附件二、报价单

报价单

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线安全检查设备 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 安检门 |  | 台 | 10 |  |
| 合计报价 |  | 小写： 元； 大写： 圆 |  |  |  |

报价要求：

- 本项目的报价须包含成本费、运输、安装、辅料、利润、税金、售后服务等一切费用。采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。

2、 报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

附件三、报名文件封面

报名文件

项目名称：

项目编号：

授权代表：

手机号码：

邮箱号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二五年  月  日