附件一：

一、设备整体技术参数

	项目
	技术要求

	设备名称
	10 寸三级管道式前置过滤器（开水器专用）

	设备结构
	三级串联过滤，含钢挂板、食品级滤瓶、滤芯、进出水接头、密封圈

	滤瓶规格
	标准 10 寸滤瓶，材质为食品级 PP/ABS，耐压≥0.8MPa，耐温 5-45℃

	进出水接口
	标准 1/4"快接接口（适配开水器进水），可选配 3/8" 接口

	适用水压
	0.1MPa-0.35MPa（市政自来水适用）

	适用水源
	市政自来水

	工作温度
	5℃-45℃

	额定流量
	≥5L/min（0.2MPa 水压下）

	安装方式
	壁挂式安装，含防锈金属挂板

	卫生合规
	所有涉水部件符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》，提供涉水产品卫生许可批件


二、3级过滤器参数
第 1 级：PP5U 5μm PP 棉滤芯（前置粗滤）

	项目
	技术要求

	滤芯类型
	熔喷式聚丙烯（PP）棉滤芯

	过滤精度
	5μm（微米）

	滤芯尺寸
	标准 10 寸（长度 250mm±5mm，外径 60mm±2mm，内径 28mm±2mm）

	材质
	食品级聚丙烯（PP），无粘合剂、无二次污染

	纳污容量
	≥150g / 支（高纳污量设计，延长使用寿命）

	适用水压
	0.1MPa-0.35MPa

	适用温度
	5℃-45℃

	过滤功能
	去除自来水中泥沙、铁锈、虫卵、胶体等大颗粒杂质，保护后续滤芯及开水器加热管

	合规要求
	提供滤芯卫生安全检测报告，重金属析出量符合 GB5749 标准


第 2 级：纤维活性炭滤芯（吸附净化）

	项目
	技术要求

	滤芯类型
	纤维活性炭滤芯（或颗粒活性炭滤芯，椰壳炭材质）

	滤芯尺寸
	标准 10 寸（长度 250mm±5mm，外径 60mm±2mm，内径 28mm±2mm）

	材质
	食品级椰壳活性炭，碘值≥800mg/g，无炭粉脱落

	过滤精度
	纤维活性炭孔径≤10μm

	适用水压
	0.1MPa-0.35MPa

	适用温度
	5℃-45℃

	过滤功能
	吸附水中余氯、异色异味、部分有机物及农药残留，改善出水口感，降低开水器水垢生成风险

	合规要求
	提供活性炭滤芯卫生安全检测报告，符合涉水产品卫生标准


第 3 级：PP1U 1μm活性炭棒滤芯（后置精滤）

	项目
	技术要求

	滤芯类型
	压缩活性炭棒滤芯

	过滤精度
	1μm（微米）

	滤芯尺寸
	标准 10 寸（长度 250mm±5mm，外径 60mm±2mm，内径 28mm±2mm）

	材质
	食品级聚丙烯（PP），无粘合剂、无二次污染

	纳污容量
	≥120g / 支

	适用水压
	0.1MPa-0.35MPa

	适用温度
	5℃-45℃

	过滤功能
	采用高性能活性炭微粒，精密成型工艺，吸附能力强，可吸附异色，异味，余氯，部分有机物，并同时具有物理过滤功能，深度净化水质。

	合规要求
	提供滤芯卫生安全检测报告，重金属析出量符合 GB5749 标准


附件二：报价单

	最终报价
	单价小写：            元/套
单价大写：            元/套
合计小写：               元

合计大写：               元


报价要求：
1、本项目报价的单价为包干价，包含成本费、运输、安装、辅料（包括加装开水器过滤装置所需的五金件）、利润、税金、售后服务等一切费用，采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。 
2、报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
附件三：报名文件封面
报名文件
	项目名称：
	

	项目编号：
	

	授权代表：
	

	手机号码：
	

	邮箱号码：
	


供应商全称：                      （盖章）
二〇二六年  月  日
